Tabulka: Srovnání požadavků (obdobných článků) norem ISO 3834-2 a ISO 9001.

| ISO 3834-2 | ISO 9001 |
| --- | --- |
| 5 Přezkoumání požadavků a technických podkladů | 7.1 Plánování realizace produktu; 7.2.1-2 Určování/ přezkoumání požadavků týkajících se produktu |
| 6 Smluvní subdodávky | 7.4 Nakupování |
| 7 Svářečský personál; 8 Personál pro kontrolu a zkouš. | 5.5.1 Povinnosti a pravomoci; 6.2 Lidské zdroje |
| 9 Zařízení | 6.3 Infrastruktura |
| 10 Svářečské a související činnosti 10.3 Kvalifikace postupů svařování (WPAR) | 7.5 Výroba a poskytování služeb 7.5.2 Validace procesů (zvláštních procesů) |
| 11 Svařovací/přídavné materiály 12 Skladování základních materiálů | 7.4 Nakupování; 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost; 7.5.5 Ochrana produktu |
| 13 Tepelné zpracování po svařování | 7.5.2 Validace procesů (zvláštních procesů) |
| 14 Kontrola a zkoušení | 8.2 Monitorování a měření |
| 15 Neshoda a opatření k nápravě | 8.3 Řízení neshodného produktu 8.5.2-3 Opatření k nápravě, Preventivní opatření |
| 16 Kalibrace a validace měřících, kontrolních a zkušebních zařízení | 7.6 Řízení monitorovacích a měřících zařízení |
| 17 Identifikace a sledovatelnost | 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost |
| 18 Záznamy o jakosti | 4.2.3 Řízení záznamů |
| Není požadováno. | 5 Povinnost vedení: Politika jakosti, Cíle jakosti, Představitel managementu, Přezkoumání vedením 8 Analýza, zlepšování, interní audit |

Tabulka: Normativní odkazy na normy ISO a na jim odpovídající EN normy, jak jsou uvedeny v ISO 3834.

| Norma ISO | Odpovídající norma EN | Název evropské normy |
| --- | --- | --- |
| ISO 9606-1 | EN 287-1 | Zkoušení svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli |
| ISO 9712 | EN 473 | Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení – Všeobecné zásady |
| ISO 14731 | EN 719 | Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti |
| ISO 14732 | EN 1418 | Svářečský personál – Zkoušky svářečských operátorů pro tavné svařování a seřizovačů odporového svařování pro plně mechanizované a automatické svařování kovových materiálů |
| ISO 17635 | EN 12062 | Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení svarových spojů |
| ISO 17636 | EN 1435 | Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení svarových spojů |
| ISO 17637 | EN 970 | Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola |
| ISO 17638 | EN 1290 | Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou – Stupně přípustnosti |
| ISO 17639 | EN 1321 | Destruktivní zkoušky svarových spojů kovových materiálů – Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů |
| ISO/FDIS 17640 | EN 1714 | Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení svarových spojů ultrazvukem |
| ISO/TR 17663 | CR ISO 17663 | Směrnice jakostních požadavků pro tepelné zpracování ve spojení se svařováním a příbuznými procesy |
| ISO/TR 17671-2 | EN 1011-2 | Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí |
| ISO/TR 17844 | CEN ISO/TR 17844 | Svařování – Porovnání normalizovaných způsobů pro zamezení praskavosti za studena |