Celkový přehled o požadavcích na KVALITU při svařování  se  zřetelem  na  ČSN EN ISO 3834–1 až 6

(Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.)

Celkový přehled kritérií, která napomáhají výběru odpovídající části ČSN EN ISO 3834-2,

ČSN EN ISO 3834-3, ČSN EN ISO 3834-4 pro dokladování systému řízení kvality procesu svařování a souvisejících výrobních i technologických procesů v komplexním řízení kvality i výroby.

Systém řízení kvality a výroby (montáže) vyžaduje stanovení požadavků na technologické i výrobní procesy související se svařováním při výrobě i montáži výrobků, strojů a zařízení (technických, strojních i technologických). Ve firmě se řídí interním předpisem, tj. Příručkou nebo Směrnicí pro svařování a související procesy, kde jsou také uvedeny kompetence i odpovědnosti a další požadavky na kvalitu jejich provádění. Předpis slouží k potvrzení zavedeného (certifikovaného) systému řízení kvality použitých procesů a kvality výroby u výrobce nebo montážní firmy.

| Číslo | Kritérium | EN ISO 3834-2 | EN ISO 3834-3 | EN ISO 3834-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Přezkoumání požadavků | Vyžaduje se přezkoumání |  |  |
|  |  | Je vyžadován záznam | Může být vyžadován záznam | Není vyžadován záznam |
| 2 | Přezkoumání technických podkladů | Vyžaduje se přezkoumání |  |  |
|  |  | Je vyžadován záznam | Může být vyžadován záznam | Není vyžadován záznam |
| 3 | Smluvní subdodávky | Projednání jako u výrobce pro speciální smluvně dodávané výrobky, služby nebo činnosti. Konečná odpovědnost za jakost zůstává na výrobci. |  |  |
| 4 | Svářeči a operátoři | Je vyžadována kvalifikace |  |  |
| 5 | Svářečský dozor | Je vyžadován |  | Žádné zvláštní požadavky |
| 6 | Personál pro kontrolu a zkoušení | Je vyžadována kvalifikace |  |  |
| 7 | Výrobní a zkušební zařízení | Vhodné a k dispozici podle potřeby, pro přípravu, provedení operací, zkoušení, dopravu, manipulaci a zvedání spolu se zařízením pro zajištění bezpečnosti práce a ochrannými oděvy. |  |  |
| 8 | Údržba zařízení | Je vyžadováno provádět, udržovat a dosahovat shody výrobku. |  | Žádné zvláštní požadavky |
|  |  | Jsou vyžadovány dokumentované postupy a záznamy | Jsou doporučeny záznamy |  |
| 9 | Popis zařízení | Je vyžadován seznam |  | Žádné zvláštní požadavky |
| 10 | Plánování výroby | Je vyžadováno |  | Žádné zvláštní záznamy |
|  |  | Jsou vyžadovány dokumentované postupy a záznamy | Jsou doporučeny dokumentované postupy a záznamy |  |
| 11 | Specifikace postupu svařování | Je vyžadována |  | Žádné zvláštní požadavky |
| 12 | Kvalifikace postupů svařování | Je vyžadována |  | Žádné zvláštní požadavky |
| 13 | Zkoušení dávek svařovacích materiálů | Pokud je vyžadováno | Žádné zvláštní požadavky |  |
| 14 | Skladování a manipulace se svařovacími / přídavnými materiály | Je vyžadován postup podle doporučení dodavatele svařovacího / přídavného materiálu |  | Podle doporučení dodavatele |
| 15 | Skladování základních materiálů | Je vyžadována ochrana před vlivem okolního prostředí, během skladování musí být zachována identifikace. |  | Žádné zvláštní požadavky |
| 16 | Tepelné zpracování po svařování | Potvrzení, že byly splněny požadavky výrobkové normy nebo specifikací. |  | Žádné zvláštní požadavky |
|  |  | Jsou vyžadovány postupy, záznam a sledovanost záznamu k výrobku | Je vyžadován postup a záznam |  |
| 17 | Kontrola a zkoušení před, během a po svařování | Je vyžadováno |  | Pokud je vyžadováno |
| 18 | Neshody a opatření k nápravě | Musí být zavedeno řízení neshod, jsou vyžadovány postupy pro opravy a / nebo odstranění vad. |  | Musí být zavedeno řízení neshod. |
| 19 | Kalibrace nebo validace měřících, kontrolních a zkušebních zařízení | Je vyžadována | Pokud je vyžadována | Žádné zvláštní požadavky |
| 20 | Identifikace v průběhu procesu | Pokud je požadována |  | Žádné zvláštní požadavky |
| 21 | Sledovatelnost | Pokud je požadována |  | Žádné zvláštní požadavky |
| 22 | Záznamy o jakosti | Pokud jsou vyžadovány |  |  |

Přezkoumání požadavků - požadavky jsou dány kontraktem (smlouvou) přesnou specifikací výrobku, stroje, technického nebo technologického, ev. strojního zařízení. Požadavky jsou dány právně-technickou legislativou a výrobkovými normami (harmonizovanými, technicky určenými a souvisejícími).

Přezkoumání technických podkladů - technické podklady jsou tvořeny projekční, konstrukční, výrobní, technologickou, montážní i provozní dokumentací. Jsou tvořeny výkresovou sestavou a podsestavou s kusovníky nebo rozpiskou materiálů, dílců, částí, spojovacího materiálu aj., které budou použity na provedení výrobku, stroje nebo zařízení.

Smluvní subdodávky - jsou to kooperace jednotlivých dílců nebo částí (outsourcing) výrobku, stroje nebo zařízení, které zadává hlavní výrobce (dodavatel) výrobku, stroje nebo zařízení.

Soupis a popis zvláštních technologických procesů - procesy použité při provádění výrobku, stroje nebo zařízení. Jsou to tváření - ohýbání a kování, svařování, tepelné zpracování, obrábění, povrchová před-úprava i úprava. K nim musí být zpracovaná technologická dokumentace a prováděcí postupy. Také kontrolní i zkušební dokumentace těchto procesů vzhledem k požadované kvalitě produktu.

Svářeči a operátoři - kvalifikovaný personál pro provádění svářečských operací, také tepelně-dělících (řezacích) operací na výrobku, stroji nebo zařízení. Je kategorizován dle zkušebních norem pro personál. ito provádí práce dle svařovacích postupů WPS.

Svářečský dozor - kvalifikovaný personál pro provádění dozoru a inspekce (supervize), tj. koordinování svařování a příbuzných technologických procesů souvisejících se svařováním na výrobku, stroji nebo zařízení. Zpracovává postupy svařování WPS (pWPS) podle výrobní dokumentace výrobku, stroje nebo zařízení.

Personál pro kontrolu a zkoušení - kvalifikovaný personál dle požadavku kvalifikačních norem pro kontrolu a zkoušení výrobku, stroje nebo zařízení různými metodami NDT i DT, včetně rozměrových kontrol i funkčních zkoušek, stanovenými ve výrobkové normě nebo konstrukční dokumentaci, ev. kontrolní a zkušební dokumentaci - plánu kontrol a zkoušek (PKZ), které se odvolávají na kontrolu a zkoušení.

Výrobní, montážní a kontrolní i zkušební zařízení - výrobní zařízení (stroje, nářadí, přípravky aj.) je vybavení a zařízení výrobce nebo kooperující firmy k provádění dílců (částí) výrobku, stroje nebo zařízení dle výrobní dokumentace. Montážní zařízení je vybavení i zařízení montážní firmy k provádění předmontážních i montážních prací na výrobku, stroji nebo zařízení. Kontrolní i zkušební zařízení je vybavení výrobce, montážní firmy nebo kooperující firmy ke kontrolám i zkouškám prováděných dle požadavků výrobní nebo montážní dokumentace k výrobku, stoji nebo zařízení.

Údržba zařízení, pracovního nářadí i měřidel - provádí se za účelem použitelnosti pro danou operaci výroby, aby zařízení, nářadí i měřidla splňovala požadavky na kvalitu a docílilo se za pomoci nich požadovaného kvalitativního stavu výrobku, jeho požadované funkčnosti i spolehlivosti.

Popis výrobního, montážního a kontrolního i zkušebního zařízení, včetně nářadí i přípravků - jsou to návody na provozování, udržování a efektivní užívání těchto zařízení (vybavení), včetně nastavení jejich možností použitelnosti ve výrobním i technologickém a montážním procesu výrobku, stroje nebo zařízení. Obsluha zařízení musí být s návody prokazatelně seznámena, podle nich vyškolena a přezkoušena o jejich znalosti, obsluze i použitelnosti.

Plánování výroby - je to rozpis výrobních operací a druhu výrobků pro jednotlivé výrobní stroje a zařízení u výrobce nebo montážní firmy. Je to rozpis výroby a využitelnost výrobní kapacity strojů i zařízení ve výrobním nebo montážním procesu.

Specifikace postupu svařování WPS (pWPS) - je zpracovaný postup svařování (předběžný pWPS, kvalifikovaný WPS) svářečským dozorem dle výrobní nebo montážní dokumentace, ev. i zpracování dalších instrukcí (tepelné zpracování, povrchová před-úprava i úprava svarů i jejich okolí aj.) k provedení svarových spojů požadované výsledné kvality.

Kvalifikace postupu svařování – je to ověření i schválení kvalifikace postupu svařování pWPS protokolem a certifikátem WPQR na základě kontrol i zkoušek NDT svařených svědečných zkušebních kusů. Je to ověření a schválení podmínek i parametrů při svařování pro opakovatelnost požadované kvality svarů.

Zkoušení dávek svařovacích materiálů – je to odzkoušení operativních vlastností přídavných svařovacích materiálů k dosažení požadované kvality svarů, tj. celistvosti i povrchu a kořene svarů. Týká se to i kombinovaných metod svařování a různých poloh svařování i heterogenních svarových spojů.

Skladování a manipulace se svařovacími i přídavnými materiály – skladování se musí provádět dle doporučených podmínek výrobce přídavných materiálů, tj. za dané teploty i vlhkosti skladovacího prostředí, také v odděleném skladu nebo části skladu, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění kvality materiálů. Rovněž zde patří i sušení přídavných (drátů, elektrod aj.) a pomocných materiálů (tavidlo aj.). Manipulace se musí provádět tak, aby se nepoškodily povrchy přídavných materiálů a nebyly ovlivněny nevhodným prostředím před použitím ke svařování. Nesmí dojít k žádné záměně různé kvality svařovacích materiálů.

Skladování základních materiálů – skladování se musí provádět za podmínek, které neovlivní kvalitu materiálů. Nesmí dojít k žádné záměně kvality materiálů. Musí být dodrženy skladovací podmínky, tj. teplota a vlhkost skladovacího prostředí.

Tepelné zpracování po svařování – toto zpracování (TZ) svařenců se provádí podle zpracovaného postupu po svařování za předepsaných podmínek (teploty, času, ochranné atmosféry aj.). Nesmí dojít k nepříznivému ovlivnění struktury (tj. vzniku mikrostruktury) materiálů a k dosažení jeho nepříznivých vlastností (mechanických, chemických), také k nepřípustnému narušení celistvosti materiálů v jejich objemu (uvnitř a na jeho povrchu). Podmínky zpracování jsou dány materiálovými listy a TDP – technicko-dodacími předpisy (normami).

Kontrola a zkoušení před, během a po svařování – kontrolu a zkoušení je třeba provádět z důvodu předcházení nepřípustných vad ve svarech i jejich tepelně ovlivněných oblastech. Provádí se kontrola svarových úkosů, kořene, výplně i povrchových vrstev svarů a také jejich tepelně-ovlivněné oblasti. Účelem je dosažení požadované kvality svarů.

Neshody a opatření k nápravě požadované kvality – neshodou je rozdílné provedení svarů oproti jejich předepsané kvalitě. Opatřením k nápravě je oprava WPS provádění svarů a dalších instrukcí vydaných k WPS, tj.  k docílení opakované požadované jejich kvality.

Kalibrace nebo validace měřících, kontrolních a zkušebních zařízení – kalibrace je provedení ověření měřením přesnosti měření i stanovení předepsané povolené odchylky měření na výrobku při použití daného kontrolního nebo zkušebního zařízení. Kontrolní i zkušební zařízení jsou také kalibrována na rozlišení velikosti vad ve svarech a materiálech výrobků s předepsanou přesností zjištění. Validace je schválení procesu a metod měření, kontrol i zkoušení ke zjišťování odchylek rozměrů a materiálových vad ve svarech i v materiálech výrobků.

Identifikace v průběhu procesu – je proces monitorování podmínek a parametrů svařování i souvisejících procesů výroby. Vyhodnocují se optimální podmínky a parametry pro daný proces. Cílem je dosažení požadované kvality výrobků.

Sledovatelnost výrobku v procesu výroby a montáže – je monitoring procesu pohybu (výrobního toku) materiálů a použitých technologií i zařízení při výrobě nebo montáži výrobku, taktéž použitých kontrol i zkoušek svarů a výrobků, rovněž i účasti výrobního, kontrolního i dozorového personálu na prováděných výrobcích.

Záznamy o kvalitě provedeného výrobku – jsou dokumenty prokazatelné kvality výrobku, stroje nebo zařízení. Tvoří je záznamy, protokoly a inspekční zprávy o provedené kontrole výrobku s výsledky měření, kontroly a zkoušení i potvrzením shody s prováděcí dokumentací. Zde patří i záznamy o funkční zkoušce a zkušebním provozu, pokud se jedná o stroj nebo zařízení. Výrobce vystavuje prohlášení o shodě výrobku nebo o shodě vlastností výrobku (stroje, zařízení) s technickými výrobkovými normami i právně-technickou legislativou.

Související technické normy:

- ČSN EN ISO 14731 – Úkoly a odpovědnosti svářečského dozoru (inspektora).

- ČSN EN ISO 3834-1 až 6 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů.

- ČSN EN ISO 14554-1 až 2 – Požadavky na jakost při odporovém svařování. Vyšší a základní požadavky.

- ČSN EN ISO 12690 – Žárové stříkání. Dozor nad žárovým stříkáním. Úkoly a odpovědnosti.

- ČSN EN 1011-1 až 8 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů.

- ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality. Požadavky.

- ČSN EN 1990 – Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.

- ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí. Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců.

- ČSN EN 1090-2 – Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce.

- ČSN EN 1090-3 – Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí. Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce.

- ČSN EN 1993-1-1 – Navrhování ocelových konstrukcí. Obecná pravidla.

- ČSN 73 2603 – Provádění ocelových mostních konstrukcí.

- ČSN 73 2604 – Ocelové konstrukce. Kontrola, údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.

- ČSN EN 1999-1-1 – Navrhování hliníkových konstrukcí. Obecná pravidla.

- ČSN EN ISO 9712 – Nedestruktivní zkoušení. Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení. Všeobecné zásady.

- ČSN EN ISO 17637 – Nedestruktivní zkoušení svarů. Vizuální kontrola.

- ČSN EN ISO 14922-1 až 4 – Žárové stříkání. Požadavky na jakost. Směrnice – komplexní, standardní a základní požadavky.

- ČSN EN 13100-1 – Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů – Část 1: Vizuální kontrola.

- ČSN EN 13480 – 1 až 6 – Kovová průmyslová potrubí. Požadavky.

- ČSN EN 13445- 1 až 8 – Netopené tlakové nádoby. Požadavky.

- ČSN EN 12952-1 až 16 – Vodotrubné kotle a pomocná zařízení. Požadavky.

- ČSN EN 12953-1 až 12 – Válcové kotle a pomocná zařízení. Požadavky.

- ČSN EN 14025 – Nádrže na přepravu nebezpečného zboží. Kovové tlakové nádrže. Konstrukce a výroba.

- ČSN EN 12542 – Stabilní svařované ocelové sériově vyráběné nadzemní válcové zásobníky pro skladování LPG o objemu do 13 m³ včetně. Návrh a výroba.

- ČSN EN 12732 – Zásobování plynem. Svařované ocelové potrubí. Funkční požadavky.

- ČSN EN 286 – 1 až 4 – Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch a dusík pro všeobecné účely. Požadavky.

- ČSN EN 1775 – Zásobování plynem. Plynovody v budovách. Požadavky.

- ČSN EN 13094 – Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží. Kovové nádrže s pracovním tlakem nepřesahujícím 0,5 bar. Konstrukce a provedení.

- ČSN EN 13458-1 až 3 – Kryogenické nádoby. Stabilní vakuově izolované nádoby. Požadavky – konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.

- ČSN EN 13530-1 až 3 – kryogenické nádoby. Velké přepravní vakuově izolované nádoby. Požadavky, konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.

- ČSN EN 14075 – Stabilní ocelové svařované sériově vyráběné válcové zásobníky pro podzemní skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu do 13 m³ včetně. Návrh a výroba.

- ČSN EN 14197-1 až 3 – Kryogenické nádoby. Stabilní nevakuově izolované nádoby. Základní požadavky, konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.

- ČSN EN 14222 – Válcové kotle z korozivzdorné oceli.

- ČSN EN 14276-1 – Tlaková zařízení chladících zařízení a tepelných čerpadel. Nádoby. Všeobecné požadavky.

- ČSN EN 14398-1 až 3 – Kryogenické nádoby. Velké přepravní nevakuově izolované nádoby. Základní požadavky, konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení, provozní požadavky.

- ČSN EN ISO 17660-1 a 2 – Svařování betonářské oceli. Nosné a nenosné svarové spoje.

- TNI CEN ISO/TR 17020 – Činnost inspekčních orgánů. Metodika inspekce.

- ČSN ISO/IEC 17030 – Posuzování shody – Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany.

- ČSN EN 10204 – Kovové výrobky. Dokumenty kontroly.

- ČSN EN 10021 – Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky.

- ČSN EN 10168 – Ocelové výrobky – Dokumenty kontroly – Přehled a popis údajů.

- ČSN 05 0705, ČSN EN 287-6, ČSN EN ISO 9606-1,2,3,4 a 5, ČSN EN ISO 17660-1 a 2, ČSN EN 14732, ČSN EN 13067, ČSN EN 12732, ČSN EN ISO 13585, ČSN EN ISO 14918 – Kvalifikace odborné způsobilosti svářečů, svářečských operátorů a seřizovačů, páječů žárových stříkačů.

- ČSN EN ISO 15607 – Stanovení a schvalování i kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Všeobecná pravidla.

- ČSN EN ISO 15609-1 až 6 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů.

- ČSN EN ISO 15610, ČSN EN ISO 15611, ČSN EN ISO 15612, ČSN EN ISO 15613, ČSN EN ISO 15614-1 až 14, ČSN EN 288-9 – stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupů svařování.

- ČSN EN 13134 – Tvrdé pájení. Zkouška postupu pájení.

- ČSN EN 15085-1 až 5 – Železniční aplikace. Svařování kolejových vozidel a jejich částí. Část 1 až 5.

- ČSN ISO 2768-1 a 2 – Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů. Nepředepsané geometrické tolerance.

- ČSN EN ISO 13920 – Svařování. Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí. Délkové a úhlové rozměry. Tvar a poloha.