PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

(Mgr. Tereza Kudělková, Ing. Naděžda Vlhová, Mgr. Marek Kudělka, Ing. Jan Opletal, Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D, TESYDO, s.r.o.)

Normativní dokumenty – Pracovní prostředí

- ČSN ISO 1999	Akustika - Stanovení expozice hluku na pracovišti a posouzení zhoršení sluchu vlivem hluku

- ČSN EN ISO 9612	Akustika - Určení expozice hluku na pracovišti - Technická metoda

- ČSN ISO 7196	Akustika - Frekvenční váhová funkce pro měření infrazvuku

- ČSN EN ISO 5349-1	 Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 1: Všeobecné požadavky

- ČSN EN ISO 5349-2	 Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě

- ČSN ISO 2631-1 	Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 1: Všeobecné požadavky

- ČSN ISO 2631-2	 Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím –

- Část 2: Nepřerušované vibrace a rázy v budovách (1 až 80 Hz)

- ČSN EN 14253	Vibrace - Měření a výpočet expozice celkovým vibracím na pracovním místě s ohledem na zdraví - Praktický návod

- ČSN EN ISO 7726	 Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin

- ČSN EN ISO 7730	 Mírné tepelné prostředí - Stanovení ukazatelů PMV a PPD a popis podmínek tepelné pohody

Hodnocení pracovního prostředí

Člověk je integrální součástí pracovního prostředí. Existuje zde pozoruhodný dialektický vztah v rámci pracovního systému (viz ČSN EN ISO 26800).

Pracovní prostředí charakterizuje soubor faktorů, které působí na člověka v určitém prostoru, nebo také soubor podmínek, za kterých se uskutečňuje pracovní proces. Člověk svým úsilím, svou zhmotnělou a duševní prací, vytváří nebo dotváří pracovní prostředí, které jej obklopuje. Skladba a úroveň pracovního prostředí je klíčem pro hodnocení možného ohrožení zdraví pracovníků a k posouzení expozic a zátěží faktory pracovního prostředí, s přihlédnutím k pracovním podmínkám. Je třeba si uvědomit, že člověk v produktivním věku je v práci nejméně osm pracovních hodin denně. Chceme-li po zaměstnancích, aby podávali stoprocentní pracovní výkon, musí se jim k tomu, i z pohledu legislativy, vytvořit vhodné pracovní prostředí.

##### Základní pojmy a definice

Pojem prostředí má diverzitní charakter, a pokud je vztažen na životní podmínky v okolí, vnímaném člověkem, vynikne tak globální charakter životního prostředí.

Životní prostředí tvoří níže uvedené sféry:

- regionální (přírodní, geografické a klimatické podmínky);

- lokální neboli komunální (menší územní celky, zejména prostory, v nichž sídlí lidé);

- individuální (mikroprostředí domácí, rodinné, s příslušenstvím užitných objektů);

- pracovní prostředí.

Pracovní prostředí, vztaženo na pracoviště, představuje soubor materiálních a lidských činitelů. Jak životní prostředí, tak také pracovní prostředí je legislativně a normativně ošetřeno. Dále budeme věnovat pozornost hodnocení pracovního prostředí, kterému není vždy věnována patřičná pozornost.

Definici pojmu pracoviště ani pracovní prostředí žádný právní předpis neupravuje. Je proto třeba si pomoci výkladem, podle kterého pod pojmem pracoviště rozumíme místo výkonu práce a pod pojmem pracovní prostředí se rozumí materiální a sociální prostor, který obklopuje člověka v pracovním procesu.

Pracovní prostředí, z hlediska prostorově ohraničeného pracoviště, je charakterizováno jako:

- otevřené – například stavební místo;

- uzavřené – například kancelář, dílna;

- polootevřené – například hangár letadel;

- dále jej lze rozlišovat na prostředí vnější (ovlivňované sluncem, kosmickým zářením, povětrnostními podmínkami, aj.) a prostředí vnitřní (ovlivňované samotným člověkem, strojem a souborem materiálních a sociálních činitelů).

V ergonomické normě ČSN EN ISO 6385 je pracovní prostředí definováno jako soubor fyzikálních, chemických, biologických, organizačních, sociálních a kulturních faktorů, působících na člověka.

Protože pracovní prostředí je jedním ze tří subsystémů pracovního systému, budou vztahy „člověk – pracovní prostředí“ určující v analýze a hodnocení pracovních podmínek, kde budou převládat kritéria zdraví a výkonnosti. Za tímto účelem si uvedeme model pracovního systému - viz obrázek 1 (podle ČSN EN ISO 26800), pro znázornění různých hledisek interakcí mezi člověkem (zaměstnancem) a strojem (řazený do pracovního vybavení dle ČSN EN ISO 6385), ovlivňovaných pracovním prostředím.

Je patrné, že jde o otevřený systém, vyznačující se vstupem do systému (přijímání vstupní informace jako pracovní úkol), dále vykonávané operace člověkem ve vazbě se strojem, které probíhají ve formě pracovního procesu, posléze výstup ze systému (splněním pracovního úkolu). To vše se děje v podmínkách určitého pracovního prostředí. Průběh pracovního procesu, konaný v součinnosti člověka a stroje, bezprostředně obklopuje prostorové prostředí (vymezující uspořádání a vybavení pracovního místa), které existuje uvnitř prostředí fyzikálního (vymezující vliv fyzikálních faktorů) a prostředí organizačního (vymezující pracovní režim).

Funkčnost pracovního systému také ovlivňuje prostředí:

- společenské (mezilidské vztahy);

- právní (legislativní a normativní ustanovení);

- kulturní (kultura práce).

Člověk, dále uvažovaný jako zaměstnanec, a pracovní prostředí tvoří dialektický celek, který navzájem na sebe působí a ovlivňuje se. Každý zaměstnanec touží pracovat v ideálním pracovním prostředí, ale každý z nich jej vnímá po svém, a to v souvislosti s prací, kterou vykonává.

Z širšího pohledu se pracovním prostředím rozumí souhrn materiálních podmínek pracovní činnosti, které spolu s podmínkami technologickými, organizačními a společenskými, tvoří faktory povahy fyzikální, chemické, biologické a sociálně - psychologické, významně ovlivňující chování zaměstnance. Skladba a úroveň pracovního prostředí tak zaměstnance ovlivňují více, než si umíme představit. Adaptace na existenci nepříznivého pracovního prostředí je pro zaměstnance zpravidla traumatizující. Pracoviště s výskytem škodlivého pracovního prostředí může být kontrolními orgány hygienické služby vyhlašováno za rizikové. V této souvislosti je třeba se zmínit o kategorizaci prací (podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších změn), vyjadřující odstupňované hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců, podle charakteristických rizikových faktorů, rozhodujících ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovního prostředí.

Požadavky na pracovní podmínky jsou souhrnem povinností, uložených právními předpisy, které mají zamezit škodlivému působení pracovního prostředí na zdraví zaměstnanců, usměrňovat způsob práce podle ergonomických, bezpečnostních a hygienických zásad a zabezpečit vytváření optimálních podmínek pro zlepšování pracovního prostředí.

Detailní popis vlivu a hodnocení faktorů pracovního prostředí, působících v rámci pracovního systému

Pracovní činnost, v rámci pracovního systému, probíhá vždy v konkrétním pracovním prostředí, které může působit pozitivně nebo negativně na zaměstnance, čímž ovlivňuje jeho chování, pracovní výkon a zdravotní stav.

Mezi faktory pracovního prostředí se řadí:

- fyzikální faktory (například světlo, hluk, vibrace, mikroklimatické podmínky, záření, které působí přímo na určité orgány či struktury organismu člověka);

- chemické faktory (například dýmy, plyny, páry, kapénky nebo prach v ovzduší, vnikající do organismu především dýchacími cestami, méně často kůží);

- biologické faktory (mikroorganismy, buněčné kultury a endoparaziti, kde příslušná infekční agens působí na cílové orgány, k onemocnění často postačí jednorázová expozice;

- sociálně – psychologické faktory (mezilidské vztahy).

Poznání nepříjemného, rušivého nebo škodlivého vlivu faktorů pracovního prostředí na zaměstnance je nezbytnou nutností k provedení nápravného opatření, což je předpokladem k vytvoření optimálních pracovních podmínek pro práci zaměstnance. V technické praxi se setkáváme převážně s faktory fyzikálními, proto jim bude věnována zvláštní pozornost.

Mezi fyzikální faktory se řadí:

- osvětlení (podmínky vidění);

- hluk (akustické podmínky);

- vibrace a otřesy (vlivy nevyvážených setrvačných sil);

- klimatické podmínky (teplota, vlhkost, proudění vzduchu, tlak vzduchu, prach a čistota ovzduší);

- elektromagnetické záření (intenzita a doba působení elektromagnetického pole), barevná úprava (aspekty sociálně - estetické, bezpečnostní a orientační).

Působení těchto faktorů pracovního prostředí na zaměstnance může být:

- neutrální (jedinec nepociťuje vliv jeho jednotlivých faktorů);

- negativní (jeden nebo více faktorů působí na jedince rušivě až škodlivě, je to například hluk, vibrace, prach, záření aj.);

- pozitivní (vliv faktorů je pracovně žádoucí, jsou zárukou vytváření pracovní pohody; je to například optimální osvětlení, přijatelné mikroklimatické podmínky, soulad barevných soustav, a podobně).

V některých provozech je žádoucí z technologických důvodů zjišťovat vhodnost nejen jednoho, ale více faktorů pracovního prostředí. Mohou zde nastat také případy, kdy pracovní prostředí, které je vhodné pro technologii výroby, je nepřijatelné pro zaměstnance. V těchto případech se musí hledat technickoorganizační opatření, která budou vyhovovat zaměstnanci (na prvním místě) i technologii výroby. Úspěchu v řešení těchto problémů se mnohdy dosahuje cestou různých kompromisů. V žádném případě by to ale nemělo být na úkor zaměstnance.

Při analýze pracovního prostředí, kde působení materiálních faktorů ovlivňuje chování zaměstnanců a jejich výkon, je žádoucí si především ujasnit:

- Které faktory působí rušivě či škodlivě na zaměstnance, a které faktory jsou důležité pro zlepšení pracovního výkonu.

- Jaká je intenzita a doba působení těchto faktorů a jakou úpravu předpokládají s ohledem na konkrétní druh práce.

- Jaké jsou alternativní možnosti řešení technických nebo organizačních opatření pro zajištění optimálního pracovního prostředí.

- Jaká je účinnost možných opatření (optimální, částečná, nouzová).

- Jaká je možnost kompenzace neřešených nebo dosud obtížně řešitelných opatření pro zlepšení pracovního prostředí (například změnou technologie, organizace práce, osobními ochrannými pracovními prostředky aj.).

Základní možné přístupy k hodnocení pracovního prostředí:

- subjektivní hodnocení – jde o neměřitelné nebo obtížně měřitelné faktory, kdy postačí pouze informativní zjištění takového stavu prostředí, na jehož podkladě bude možné realizovat zlepšení stávajícího (nevhodného) stavu;

- objektivní hodnocení – jedná se o měřitelné faktory, které s použitím různých metod a technik měření bude možné taxativně určit k získání požadovaných údajů.

Tato měření se zpravidla doporučí až potom, když se výsledek subjektivního hodnocení jeví jako nedostačující.

V rámci analýzy pracovního prostředí je zjišťována řada údajů, kterým musí být věnována patřičná pozornost. Pro vyhodnocování toho, zda skutečný stav na pracovištích je takový, jaký by měl být, použijeme porovnání s hygienickými předpisy, technickými normami a bezpečnostními přepisy.

##### Přístup k sestavě metodického postupu pro hodnocení pracovního prostředí

Požadavku na výběr vhodného metodické postupu pro hodnocení pracovního prostředí je třeba věnovat patřičnou pozornost.

Základní pravidlo stanovuje následující postup:

- přesné vymezení problému (úkolu) a přijatelných podmínek k jeho řešení;

- získání všech důležitých dostupných informací, které se týkají řešeného problému

- kritické zhodnocení informací a hledání možností řešení;

- zpracování návrhu na nápravné opatření;

- zhodnocení účinnosti zrealizovaného nápravného opatření.

Podle povahy řešeného úkolu však lze tento postup vhodně upravovat, popřípadě ještě doplňovat. Po provedené úpravě byl sestaven metodický návod pro komplexní hodnocení pracovního prostředí na daném pracovišti, ve formě algoritmu.

Navrhovaný metodický postup pro komplexní hodnocení pracovního prostředí, založený na algoritmu, má znaky metody analytické. Algoritmus je v podstatě strukturovaný postup, skládající se z konečného počtu kroků (úkonů) k řešení uvažovaného úkolu (problému). V jeho logické posloupnosti (od zadání úkolu až po dosažení stanoveného cíle, úkolu) existuje jednoznačná, zákonitá souvislost mezi stavy vstupů a stavy výstupů, kde jde o deterministické postupy (operace), jejichž realizací bude vyřešena daná úloha.

Navržený postup řešení ve formě algoritmu, sestávajícího z pěti kroků, je následně uveden ilustrativně jako příklad.

##### Metodický postup pro komplexní zhodnocení fyzikálních faktorů pracovního prostředí

Metodický postup vychází ze systematického kladení pomocných otázek a hledání odpovědí na základě známých (zjištěných a ověřených údajů) skutečností, nutných pro řešení úkolu. Při algoritmickém řešení složitějších závislostí (stavů) je výhodnější sestavovat dílčí kroky do blokových schémat, která jsou nejen úspornější, ale zejména přehlednější svou formou záznamu.

Metodický postup řešení zahrnuje popis a charakteristiku pěti dílčích kroků algoritmu, který je dále uveden graficky ve formě blokového schématu.

Sestavu metodického postupu pěti dílčích kroků tvoří:

- Krok: 	Stanovení účelu zkoumání

- Krok: 	Volba (sestavování) týmu řešitelů

- Krok: 	Vymezení a prohlídka zkoumaného pracoviště za účelem analýzy

- Krok: 	Volba způsobů získávání údajů o pracovním prostředí – sběr informací

- Krok: 	Analýza a zhodnocení údajů

Postup řešení po dílčích krocích

1. Krok: 	Stanovení účelu zkoumání

Otázka: kde, co a proč řešit

Vychází ze zadání úkolu: Provést komplexní zhodnocení pracovního prostředí podle stavu fyzikálních faktorů (případně jen podle jejich určitého výběru).

Účel zkoumání: Zjistit skutečný stav pracovního prostředí na určitém (vybraném) pracovišti.

Cílem je prověřit:

- které fyzikální faktory jsou při práci zaměstnance dominantní a jaký mají vliv na zaměstnance a jeho pracovní výsledky;

- který z fyzikálních faktorů bude nutné podrobit detailnímu zkoumání, nebo zda pro něj postačí jen informativní analýza;

- možnosti postupů (způsobů), jak zlepšit pracovní prostředí nápravnými opatřeními, která budou účinná a efektivní, zejména z hygienického, bezpečnostního a ergonomického hlediska.

2. Krok: 	Volba (sestavování) týmu řešitelů

Otázka: kdo (výběr odborníků) a jak se bude (každý) podílet na řešení úkolu

Výběr odborníků řešitelského týmu; zpravidla ho provádí vedoucí řešitelského týmu, s ohledem na závažnost řešeného úkolu.

Požadavky:

- navržení potřebných odborníků, kteří jsou pro řešení úkolu nezbytní;

- rozhodnutí o míře podrobností řešení úkolu (co do rozsahu a obsahu), s přihlédnutím na závažnost rizikových faktorů, na časové a ekonomické aspekty;

- příprava k případnému sestavení harmonogramu (plánu) prací.

3. Krok: 	Vymezení a prohlídka zkoumaného pracoviště za účelem analýzy

Otázka: kde a co je předmětem zkoumání

Požadavek: Subjektivně posoudit současný stav pracovního prostředí na základě zjištěných skutečností. Upřesnit další postup zkoumání s úkoly pro zúčastněné odborníky.

Zjišťované poznatky:

- bezprostřední poznatky o pracovišti (všeobecný dojem o uspořádání a vybavení apod.);

- poznatky o instalovaných strojích a zařízení;

- informace o výrobní technologii;

- informace o organizaci práce;

- informace o rozmístění pracovníků;

- poznatky o hlediscích, která ovlivňují nebo mohou ovlivňovat stav pracovního prostředí.

Stanovit postup pro sběr informací s využitím dalších dostupných zdrojů (provozní dokumentace, různé statistické záznamy, předpisy a technické normy apod.).

4. Krok: 	Volba způsobů získávání údajů o pracovním prostředí – sběr informací

Otázka: jaké jsou možnosti a způsoby získávání potřebných informací

Požadavek: Získávat údajů o stavu pracovního prostředí prostřednictvím dostupných zdrojů s maximální informační schopností.

Zdrojem informací jsou zejména průzkum a pozorování, zainteresovaní zaměstnanci, vlastní měření, podniková evidence, hygienické předpisy a technické normy, popřípadě také poznatky z odborné literatury a výzkumných zpráv a podobně.

Při výběru informačních údajů je třeba dbát na jejich objektivnost, přesnost, reálnost, jednoznačnost, úplnost, srovnatelnost. Fyzikální veličiny faktorů pracovního prostředí a jejich jednotky musí být uváděny v souladu s technickou normou.

Správně a úplně provedený sběr informací je důležitý pro následnou analýzu a hodnocení získaných údajů.

5. Krok: 	Analýza a zhodnocení údajů

Otázka: jak přistupovat a volit kritéria při analýze a zhodnocení údajů

Analýza je významná část algoritmu. Jestliže je provedena nesprávně, povrchně a nedůsledně, je rovněž celý výsledek špatný.

Požadavek: Kriticky zhodnotit získané údaje (kvalitativně, ale především kvantitativně) a rozhodnout, který z faktorů pracovního prostředí vyhovuje nebo nevyhovuje.

Jako hodnotící kritéria se používají limitní hodnoty zjišťovaných veličin, jejichž stanovení je dáno normativně, tedy dle příslušných předpisů (zejména hygienických) a technických norem.

Jde o nejnáročnější činnost řešitelského kolektivu. V jejich rozhodování se musí realisticky odrážet jak návrh na nápravná opatření (technická, technologická, organizační), tak také aspekty ergonomické, hygienické, bezpečnostní a rovněž ekonomické. Následující činností je provádění příslušných nápravných opatření a po jejich provedení zjistit kontrolou, zda bylo dosaženo požadovaného zlepšení pracovního prostředí na daném pracovišti. Pak bude snahou tento stav stabilizovat s přispěním zainteresovaných zaměstnanců.

Závěr

Na uvedeném příkladu byl zvolen jeden ze způsobů uplatnění metody komplexní analýzy pracovního prostředí, jejímž cílem bylo kritické posouzení a zhodnocení všech souvisejících poznatků o stavu pracovního prostředí, ovlivňujícího zaměstnance na zkoumaném pracovišti a následnou realizací vhodného nápravného opatření dosáhnout požadovaného zlepšení pracovník podmínek.

Doplňující blokové schéma (obrázek 2) algoritmickým postupem znázorňuje dílčí kroky, nutné pro komplexní analýzu a zhodnocení řešeného problému.

Na základě souhrnně zjištěných nedostatků zpravidla následuje podrobnější analýza jednotlivých faktorů pracovního prostředí. Při tom se opakovaně použije zmíněná metodika.

Mají-li záměry realizovaných opatření plnit svůj účel, je současně potřebné dosažený efekt nejen stabilizovat, ale průběžně jej dále kontrolovat.

Z tohoto pohledu se znalost a tvůrčím způsobem aplikované uvedené metody jistě stanou užitečným pro řešení obdobných problémů (například při analýze rizik) v technické praxi.

LITERATURA

M. Král 	Metody a techniky užité v ergonomii. 1. vydání Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, NIVOS-BP Praha, 2001, 154 s.

M. Král	 Pět kroků chronologického postupu ergonomického zkoumání a hodnocení v rámci pracovního systému. 1. vydání Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, NIVOS –BP Praha, 2001, 27 s.

M. Král 	Využití ergonomie v technické praxi při racionalizaci pracovních podmínek. 1. vydání Brno: Institut výchovy bezpečnosti práce, 2003, 69 s.

S. Malý, M. Král., E. Hanáková	 ABC Ergonomie. 1. vydání Praha: Professional publishing, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2010, 386 s.

Konferenční sborníky TESYDO, ISBN, r. 2020, 2021, 2022, 2023

Seminární sborníky TESYDO, r. 2020, 2021, 2022, 2023

Informace z internetu – Úřad hygieny, MŽP ČR