Kontrolní seznam pro obsah plánu kvality dle ČSN EN 1090-2

Podle čl. 4.2.2 této normy poskytuje tato příloha seznam doporučených položek, které je třeba zahrnout do plánu kvality specifického pro projekt pro provádění ocelových konstrukcí. Plán kvality se vypracovává s odkazem na obecné zásady dané v ISO 10005

(Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Martin Myšák, Ing. Jan Opletal, TESYDO, s.r.o.)

### Řízení

- Definice určité ocelové konstrukce a její umístění ve vztahu k projektu;

- Organizační plán řízení projektů s uvedením jména klíčových pracovníků, jejich funkce a odpovědnost během projektu, posloupnost příkazů a komunikační schéma;

- Uspořádání pro plánování a koordinaci s ostatními stranami v průběhu celého projektu a sledování provádění a postupu;

- Identifikace funkcí delegovaných na subdodavatele a jiné, nikoliv interní organizace

- Identifikace a prokázání způsobilosti pracovníků, kteří mají být zaměstnáni na projektu, včetně personálu dozorujícího svařování, personálu kontroly, svářečů a svářečských operátorů;

- Uspořádání pro řízení změn, ke kterým dochází během projektu.

### Přezkoumání specifikací

- Požadavek na přezkoumání specifikovaných požadavků projektu s cílem určit důsledky, včetně možností výběru tříd provádění, které by vyžadovaly dodatečná nebo neobvyklá opatření nad rámec těch, které zajišťuje systém řízení jakosti společnosti;

- Dodatečné postupy pro zajištění kvality vyplývající z přezkoumání specifikovaných požadavků projektu.

## Dokumentace

#### Obecně

- Postupy pro správu veškeré přijaté a vydané dokumentace provádění, včetně identifikace aktuálního stavu revize a zabránění použití neplatných nebo zastaralých dokumentů ve výrobě nebo u subdodavatele.

#### Dokumentace před zahájením výroby

- Postupy pro předkládání dokumentace před zahájením výroby zahrnují:

1)	certifikáty od základních výrobků včetně materiálu pro svařování;

2)	specifikace postupů svařování a protokoly kvalifikace;

3)	výběr postupů utahování, včetně těch pro montáž a předpjaté spojovací součásti;

4)	návrhové výpočty nezbytné pro dočasné práce, vyžadované metodami montáže;

5)	opatření týkající se rozsahu a načasování schválení druhé nebo třetí strany nebo odsouhlasení dokumentace před zahájením výroby.

#### Protokoly o provádění

- Postupy pro poskytování záznamů o výrobě zahrnují:

1)	sledovatelnost základních výrobků až k dokončeným dílcům;

2)	kontrolní a zkušební protokoly a opatření přijatých k řešení neshod, týkající se:

i)	přípravou povrchu spojů před svařováním;

ii)	svařováním a kompletací svařenců;

iii)	geometrickými tolerancemi vyrobených dílců;

iv)	přípravou povrchu a povrchovými úpravami;

v)	kalibrací zařízení, včetně zařízení používaných pro kontrolu předpínání spojovacích součástí;

3)	výsledky geodetického zaměření, stanovující připravenost staveniště pro zahájení montáže;

4)	časový rozvrh dodávek dílců na staveniště, ve sledu zabudování do konstrukce;

5)	rozměrové zaměření a opatření přijatá k řešení neshod;

6)	certifikáty o kompletnosti montáže a předání.

#### Dokladová dokumentace

- Uspořádání pro zpřístupnění dokumentovaných záznamů pro kontrolu a jejích uchování minimálně po dobu deseti let, pokud projektem není požadována delší doba.

### Kontrolní a zkušební postupy

a)	Identifikace povinných zkoušek a kontrol požadovaných normou a požadavků stanovených v systému jakosti zhotovitele, které jsou nezbytné pro provedení projektu, včetně:

1)	rozsahu kontrol;

2)	kritérií přípustnosti;

3)	činností pro odstranění neshod a opravy;

4)	postupy uvolnění/odmítnutí.

b)	Požadavky na kontroly a zkoušky specifické pro daný projekt, včetně požadavků, které kontroly a zkoušky vyžadují svědky, nebo místa, kde má jmenovaná třetí strana provést kontrolu;

c)	Identifikace zádržných bodů, spojených se svědky druhé nebo třetí strany, schválení nebo přijetí výsledků zkoušek nebo kontrol.